附件2：

企业技术难题和需求项目表

| 企业名称 |  | 湖州美普兰精密锻造有限责任公司 |  |  |  | 行业 | 轴承制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 湖州市方家山路599号 |  |  |  | 邮编 | 313000 |
| 网址 |  | http://www.xz-81.com/ |  | E-mail |  | xwdity1@126.com |  |
| 联系人 |  | 李远江 | 电话 | 2359999 | 手机 |  | 15868237167 |
| 企业简介（500字以内）： 湖州美普兰精密锻造有限责任公司成立于2011年9月2日，注册资金3700万美元。公司主要的经营范围：汽车第三、四代轿车轮毂轴承内、外圈带法兰盘功能部件的研发、生产和销售。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题(技术需求)名称 | 轮毂产品的模具变形与烧熔 |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容（包括技术指标）： 目前主要体现在需要穿孔的3#内冲头易镦粗变形，寿命低目前只有2000-3000件，有时不得不采取外协钻孔（如目前LX4513484.12/4573A.12D）。 目标：通过新材料新工艺实现该穿孔类型的3#内冲头寿命到5000件左右。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

企业技术难题和需求项目表

| 企业名称 |  | 湖州哈特贝尔精密锻造有限公司 |  |  |  | 行业 | 轴承制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 湖州市方家山路598号 |  |  |  | 邮编 | 313000 |
| 网址 |  | http://www.xz-81.com/ |  | E-mail |  | xwdity1@126.com |  |
| 联系人 |  | 李远江 | 电话 | 2359999 | 手机 |  | 15868237167 |
| 企业简介（500字以内）： 湖州哈特贝尔精密锻造有限公司成立于2006年12月，总投资5.69亿元，注册资金一亿元人民币，是目前中国高速锻行业规模最大的企业。主要生产各类精密轴承坯件及汽车关键零部件，如汽车轴承、汽车轮毂单元法兰、齿轮、等速万向节等的精密锻造-冷辗扩-车加工-热处理。产品采用高速热锻、多工位立式锻、精密冷辗及氮保护气氛退火等先进工艺，具有效率高、周期短、寿命长、能耗低等特点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题(技术需求)名称 | 产品折叠与缺肉 |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容（包括技术指标）： 湖哈的二三代轮毂产品生产线采用立式锻进行生产，在生产过程中发现预成型工位易出现端面毛刺，导致在终锻过程中毛刺压入二三代轮毂的法兰面从而产生折叠，后续车加工存在大量黑皮，造成产品的废品率5%。产品在成型过程中法兰盘端面在某点无法完成充满而造成欠肉、圆角，车加工后在端面处黑皮出现。 目标：实现锻造产品法兰面100%无折叠出现，法兰盘欠肉的废品率降低到0.8%以下。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

企业技术难题和需求项目表

| 企业名称 |  | 湖州以创精工机械有限公司 |  |  |  | 行业 | 轴承制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 湖州市方家山路498号 |  |  |  | 邮编 | 313000 |
| 网址 |  | http://www.xz-81.com/ |  | E-mail |  | xwdity1@126.com |  |
| 联系人 |  | 李远江 | 电话 | 2359999 | 手机 |  | 15868237167 |
| 企业简介（500字以内）： 湖州以创精工机械有限公司成立于2007年11月9日，注册资金1663万元。公司主要的经营范围：汽车、风力发电、工程机械等中大型精密轴承锻件及相关配件的研发、生产和销售。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题(技术需求)名称 | 大型环锻件外径仿形加工 |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容（包括技术指标）： 目前1200生产线，采用压力机自由制坯（镦粗-冲盲孔-切料芯）径轴向扩孔机辗扩成型工艺。由于制坯为自由形状，在径轴向数控辗环机进行外径仿形加工和加工端面高的锻件，出现仿形加工困难，外径和端面缺陷≥2.0等问题，而达不到工艺要求。 目标：1、能够完成圆锥内圈、球面内圈和圆柱内圈锻件的仿形加工。2、锻件端面和外径缺陷≤2.0， |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

企业技术难题和需求项目表

| 企业名称 |  | 湖州人新轴承钢管有限公司 |  |  |  | 行业 | 轴承制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 湖州市方家山路298号 |  |  |  | 邮编 | 313000 |
| 网址 |  | http://www.xz-81.com/ |  | E-mail |  | xwdity1@126.com |  |
| 联系人 |  | 李远江 | 电话 | 2359999 | 手机 |  | 15868237167 |
| 企业简介（500字以内）： 湖州人新轴承钢管有限公司成立于2006年12月13日，注册资本1000万元，2009年3月底注册资本增资至4000万元，主要生产高碳铬轴承用钢管。 公司目前主要生产设备有辊底式退火炉、斜轧穿孔机、冷轧管机、钢管矫直机等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题(技术需求)名称 | 热轧模具寿命的提高 |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容（包括技术指标）： 荒管生产过程中，每3天需车削一次轧辊，每生产50～70支产品就需要更换新的顶头。 目标：模具寿命提升20~30%。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

企业技术难题和需求项目表

| 企业名称 |  | 湖州人新轴承钢管有限公司 |  |  |  | 行业 | 轴承制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 湖州市方家山路298号 |  |  |  | 邮编 | 313000 |
| 网址 |  | http://www.xz-81.com/ |  | E-mail |  | xwdity1@126.com |  |
| 联系人 |  | 李远江 | 电话 | 2359999 | 手机 |  | 15868237167 |
| 企业简介（500字以内）： 湖州人新轴承钢管有限公司成立于2006年12月13日，注册资本1000万元，2009年3月底注册资本增资至4000万元，主要生产高碳铬轴承用钢管。 公司目前主要生产设备有辊底式退火炉、斜轧穿孔机、冷轧管机、钢管矫直机等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题(技术需求)名称 | 冷轧模具寿命的提高 |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容（包括技术指标）： 生产5吨左右就需修磨一次轧辊和更换芯棒，生产20吨左右就需要更换新的轧辊。 目标：模具寿命提升20~30%。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

企业技术难题和需求项目表

| 企业名称 |  | 浙江辛子精工机械股份有限公司 |  |  |  | 行业 | 轴承制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 湖州市方家山路298号 |  |  |  | 邮编 | 313000 |
| 网址 |  | http://www.xz-81.com/ |  | E-mail |  | xwdity1@126.com |  |
| 联系人 |  | 李远江 | 电话 | 2359999 | 手机 |  | 15868237167 |
| 企业简介（500字以内）： 浙江辛子精工机械股份有限公司（简称“辛子精工产业园”）成立于2006年4月，是人本集团为发展中国高端轴承，而在浙江湖州投建的轴承配件产业园区，是湖州市重点招商引资项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题(技术需求)名称 | DEFORM软件在生产中的实际应用 |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容（包括技术指标）： 实际应用只进行成型模拟。 目标：实现DEFORM软件的缺陷模拟分析。 |  |  |  |  |  |  |  |